| UBND XÃ QUẢNG OAI TRẠM Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-TYT | Quảng Oai, ngày tháng năm 2025 |

THÔNG BÁO

Mời chào giá các mặt hàng

Gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trạm y tế xã Quảng Oai năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng mua sắm của Trạm Y tế xã Quảng Oai ngày 08/10/2025 về việc thống nhất mua máy móc, trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trạm y tế xã Quảng Oai năm 2025. (Có danh mục kèm theo)

Bằng thông báo này, Trạm Y tế xã Quảng Oai mời các nhà cung cấp có đủ năng lực tham gia chào giá các mặt hàng gói thầu: Mua máy móc, trang thiết bị phục vụ chuyên môn tại Trạm y tế xã Quảng Oai năm 2025.

-Yêu cầu hồ sơ chào giá/ báo giá gồm:

+  Bảng chào giá/ báo giá hoặc giấy tờ tương đương

+  Hồ sơ năng lực (nếu có)

Lưu ý:

+  Hồ sơ được đặt trong phong bì kín, có thông tin của đơn vị chào giá, báo giá bao gồm thuế và các chi phí liên quan để vận chuyển, lắp đặt đến Trạm Y tế xã Quảng Oai

+ Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 90 ngày.

+ Thanh toán theo từng đợt giao hàng trên thực tế.

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025 đến hết  ngày 20 tháng 10 năm 2025

- Nơi tiếp nhận báo giá: Khoa Khám bệnh – TYT xã Quảng Oai

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Bà: Nguyễn Thị Minh (0359.296.226)

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của quý đơn vị.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các nhà thầu; - Lưu VT, KKB | TRƯỞNG TRẠM Nguyễn Bá Minh |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN MÔN TẠI TRẠM Y TẾ XÃ QUẢNG OAI NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số        /TB-TYT ngày       /      /2025 của TYT xã Quảng Oai)

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu/Cấu hình kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy theo dõi bệnh nhân | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 Máy Bộ điện cực điện tim: 01 Bộ Cáp đo độ bão hòa Oxy SpO2: 01 Cái Cảm biến đo nhiệt độ: 01 Cái Bao đo huyết áp người lớn: 01 Cái Bao đo huyết áp trẻ em: 01 Cái Dây nối dài đo huyết áp không xâm lấn: 01 Cái Pin tích hợp: 01 Cái Xe đẩy hoặc giá treo máy: 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ III,Thông số kỹ thuật Điều khiển, cài đặt các thông số hoàn toàn bằng màn hình cảm ứng và phím bấm. Cung cấp thuật toán phân tích ≥ 12 đạo trình nghỉ ECG glasgow Màn hình: Cảm ứng điện dung đa điểm, kích thước ≥ 14,5 inch, có thể hiển thị lên đến ≥ 11 dạng sóng Theo dõi và hiển thị dữ liệu xu hướng dạng bảng và đồ họa. Độ phân giải: ≥ 1363 x 768 pixels Cổng kết nối Ethernet, LAN Cung cấp thuật toán phân tích ≥ 11 đạo trình nghỉ ECG Glasgow Có tính năng theo dõi chỉ số đích (chỉ số mục tiêu đặt ra) hỗ trợ an toàn cho trẻ sơ sinh. Theo dõi và hiển thị dữ liệu xu hướng dạng bảng và đồ họa. Tự động hóa tính toán với phần mềm cảnh báo sớm (EWS) giúp đánh giá bệnh nhân tại giường Lưu trữ: Dữ liệu xu hướng (trend): lên tới ≥ 118 giờ trong khoảng 1 phút Có chức năng phát hiện loạn nhịp. Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Phân tích nhiều đạo trình, ≥ 26 phân loại Có chức năng chụp màn hình và lưu trữ bằng USB Thông số điện tim ECG: Dải đo nhịp tim: + Người lớn từ ≤ 15 - ≥ 300 nhịp/phút + Trẻ em/Trẻ sơ sinh từ ≤ 15 - ≥ 350 nhịp/phút - Độ chính xác: ± 1 nhịp/phút hoặc ± 1% Thông số hô hấp RESP: - Thời gian phục hồi: ≤15s (sau khi khử rung tim) - Dải đo nhịp hô hấp: ≤ 0 - ≥ 200 rpm Thông số SPO2: - Độ chính xác SPO2: + Người lớn/ Trẻ em: ± 2% (tại dải đo 70 – 100%) +Trẻ sơ sinh: ± 3% (tại dải đo 70 – 100%) - Tốc độ làm mới: ≤ 1 giây - Dải đo nhịp mạch: ≤ 20 - ≥ 300 nhịp/phút - Độ chính xác nhịp mạch: ± 3 nhịp/phút (20 đến 300 nhịp/phút) - Tốc độ làm mới: ≤ 1s Thông số đo huyết áp không xâm lấn NIBP: - Chỉ số đo: Đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình. - Thời gian đo tối đa: + Người lớn/Trẻ em: ≤ 180s + Trẻ sơ sinh: ≤ 90s -Dải đo huyết áp: Người lớn: - SYS: ≤ 25 - ≥ 290 mmHg - DIA: ≤ 10 - ≥ 250 mmHg - MEAN: ≤ 15 - ≥ 260 mmHg Trẻ em: - SYS: ≤ 25 - ≥ 240 mmHg - DIA: ≤ 10 - ≥ 200 mmHg - MEAN: ≤ 15 - ≥ 215 mmHg | Cái | 01 |
| 2 | Máy xét nghiệm nước tiểu | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 Chiếc Hộp que thử: 01 Hộp Giấy in: 01 Cuộn Thanh trượt: 01 Chiếc Adaptor: 01 Bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ III,Thông số kỹ thuật Tốc độ xét nghiệm: ≥ 60 mẫu/giờ - Thông số đo chính : Bilirubin, Glucose, Ketone, Leukocytes, nitrite, pH, protein, SG, Urobilinogen, Blood - Khả năng đo: Tỷ lệ Albumin/Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận), phát hiện hCG khi sử dụng que thử phù hợp - Màn hình: Cảm ứng, nhập dữ liệu trực tiếp từ màn hình - Phương pháp đo: Phương pháp đo quang - Bước sóng: 470nm, 525nm, 565nm, 625nm, 660nm và 845nm - Tính năng kiểm tra que thử tự động - Thời gian trả kết quả ≤ 1 phút - Kiểm tra độ ẩm, phát hiện que thử không đúng tiêu chuẩn - Chuẩn máy: tự động - In kết quả tự động, không cần thao tác - Bộ nhớ trong: ≥ 900 kết quả xét nghiệm và ≥ 600 ID - Máy có thể dung pin lắp ngoài - Trọng lượng nhỏ gọn ≤ 3kg | Chiếc | 3 |
| 3 | Máy điện tim | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Cáp kết nối: 01 cái Điện cực ngực: 06 cái Kẹp chi: 04 cái Dây nguồn: 01 cái Dây nối đất: 01 cái Máy chính+ Pin: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ III,Thông số kỹ thuật Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, thân thiện với người dung Ghi lại dạng sóng ECG và ký tự chú thích rõ ràng Có ngôn ngữ tiếng Việt Cung cấp ≥ 8 chế độ in với nhiều cách khác nhau Lưu được ≥ 1000 kết quả Số kênh đo ≥ 11 đạo trình Có chức năng tự động đo, tự động phân tích và tự động chẩn đoán các thông số điện tâm đồ Ghi lại dạng song ECG và ký tự chú thích rõ ràng, chính xác theo thời gian thực và liên tục In: Hệ thống in nhiệt hoặc tương đương Có thể thiết lập thời gian in ≥ 7 cấp độ Tự động điều chỉnh đường cơ sở, tối ưu hóa cài đặt in | Cái | 01 |
| 4 | Máy khí dung | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Máy thiết kế để sử dụng xông mũi, họng…. Kích thước hạt sương ≤ 10μm | Cái | 01 |
| 5 | Máy tạo oxy | I- Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Công suất ≥ 7 lít oxy/ phút Độ ồn ≤ 90 db Nồng độ oxy ≥ 80% | Cái | 01 |
| 6 | Máy hút dịch | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Thiết bị được thiết kế để hút sạch dịch, đờm… trong cơ thể bệnh nhân Máy có tay đẩy giúp dễ dàng di chuyển Có nút điều chỉnh giúp vận hành dễ dàng Chân không tối đa: ≥ 50kPa Công suất hút khí: ≥ 15L/min Độ ồn: ≤ 90dB | Cái | 02 |
| 7 | Máy điện châm | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Thiết bị được sử dụng chủ yếu tại trạm y tế và bệnh viện để phát hiện các điểm châm cứu, xoa bóp (dòng TENS), châm cứu (điện châm). - Điều chỉnh tần số và cường độ điện châm - Điều chỉnh độ nhạy của bút dò huyệt - Đồng hồ đếm thời gian lắp trong - Núm lựa chọn dạng sóng - Cung cấp liệu pháp trị liệu bằng kim hoặc kích thích điện - Thay thế xoa bóp bằng tay - Hỗ trợ cho dò huyệt - Thiết bị y tế trị liệu đa năng | Cái | 12 |
| 8 | Máy xoa bóp bấm huyệt bằng tay | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Máy được thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng Máy Có đèn hồng ngoại Có thể điều chỉnh cường độ mát xa | Cái | 8 |
| 9 | Máy điện xung trung tần | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ ( bao gồm giá đỡ máy) Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Thích hợp cho phục hồi chức năng, thần kinh, tai mũi họng… Công suất: ≥ 50VA Dòng điện đầu ra của mỗi kênh không quá 100mA Có ≥ 30 phác đồ điều trị | Bộ | 8 |
| 10 | Máy kéo dãn cột sống lưng cổ | I,Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với điện lưới Việt Nam Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II, Cấu hình cung cấp Máy chính: 01 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ III,Thông số kỹ thuật Phạm vi điều chỉnh lực kéo: ≥ 150N Lực kéo cột sống lưng: từ 0 - 990N Lực kéo cổ: từ 0 - 300N Có thể cài đặt thời gian kéo Màn hình LCD hoặc tương đương | Bộ | 1 |

Phụ lục II

Tên nhà thầu:

Số điện thoại liên hệ:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trạm Y tế xã Quảng Oai

Căn cứ Thông báo số ……../TB-TYT ngày ……/……/2025 của Trạm Y tế xã Quảng Oai, Công ty ……… xin gửi tới quý Cơ quan bảng báo giá như sau:

STT; Tên hàng hóa; Đặc tính thông số kỹ thuật; Tên model; Hãng sản xuất; Nước sản xuất; SĐK lưu hành, GPNK, GCNĐK lưu hành; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền. 1. Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và tất cả các chi phí liên quan khác. 2. Hiệu lực báo giá: …. 3. Công ty chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp trên là hoàn toàn chính xác, nếu sai công ty chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.. Ngày tháng năm 2025. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY.